- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2017

- z dnia: 22.12.2017r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostawy sprzętu rehabilitacyjnego , z zastosowaniem zasady konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego ”, nr RPLD.09.02.01-10-A007/17, realizowanego przez Powiat Rawski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Rawski

Pl. Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zamówienie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie prowadzone postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017”.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” .

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33196000-0    - Pomoce medyczne

33158400-6    - Sprzęt do terapii mechanicznej

37441000-4    - Sprzęt do ćwiczeń

33157810-6    - Urządzenia do terapii tlenowej

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.

  - Zamówienie obejmuje dostarczenie, transport, złożenie, montaż sprzętu oraz usunięcie opakowań związanych z dostawą sprzętu, przystosowanie do ich użytkowania, przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu, bezpłatny przegląd sprzętu w okresie trwania gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji.

  - Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku.

  - Przedmiot dostawy musi  spełnić wymogi określone obowiązującym prawem, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

  - Wszystkie dostarczone produkty powinny mieć gwarancję minimum 24 miesiące.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w następujący sprzęt:

| l.p | Nazwa towaru | Liczba szt | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pionizator rozmiar 4 | 1 | - Wyposażenie standardowe - Wzmocniony stelaż-podstawa z dużymi kołami przednimi, hamowanymi ręcznie i tylnymi kołami skrętnymi - Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce – z tyłu dodatkowe hamulce oporowe - Separator kończyn dolnych - Regulowana obejma biodrowa - Regulowana obejma piersiowa - Uprząż stabilizująca miednicę - Pochwyt rąk - Kosz na zakupy Wyposażenie ponadstandardowe: - Uprząż stabilizująca biodra - Aparat na goleń i udo - Koła z blokadą kierunku jazdy - Koła z blokadą cofania - Podpórki pod przedramiona |
| 2 | Pionizator rozmiar 5 | 1 | - Wyposażenie standardowe - Wzmocniony stelaż-podstawa z dużymi kołami przednimi, hamowanymi ręcznie i tylnymi kołami skrętnymi - Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce – z tyłu dodatkowe hamulce oporowe - Separator kończyn dolnych - Regulowana obejma biodrowa - Regulowana obejma piersiowa - Uprząż stabilizująca miednicę - Pochwyt rąk - Kosz na zakupy Wyposażenie ponadstandardowe: - Uprząż stabilizująca biodra - Aparat na goleń i udo - Koła z blokadą kierunku jazdy - Koła z blokadą cofania - Podpórki pod przedramiona |
| 3 | Wózek inwalidzki | 1 | - szerokość całkowita wózka (cm): 56,5-57 - możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , - możliwość regulacji odchylenia podłokietników, - pompowane tylne koła, - gumowe (pełne) przednie koła, - wysokość siedziska od podłoża (cm):51 - głębokość siedziska (cm): 45 - wysokość oparcia (cm): 41 - waga wózka (kg): max 18 - maksymalna waga użytkownika (kg): 130 - składany na krzyżaku |
| 4 | Wózek inwalidzki | 2 | - szerokość całkowita wózka (cm): 59,5-60 - możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , - możliwość regulacji odchylenia podłokietników, - pompowane tylne koła, - gumowe (pełne) przednie koła, - głębokość siedziska (cm): 45 - wysokość oparcia (cm): 41 - wysokość siedziska od podłoża (cm):51 - waga wózka (kg): max 18 - maksymalna waga użytkownika (kg): 130 - składany na krzyżaku |
| 5 | Wózek inwalidzki | 1 | - szerokość całkowita wózka (cm): 63,5-64 - możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , - możliwość regulacji odchylenia podłokietników, - pompowane tylne koła, - gumowe (pełne) przednie koła, - wysokość siedziska od podłoża (cm):51 - głębokość siedziska (cm): 45 - wysokość oparcia (cm): 41 - waga wózka (kg): max 18 - maksymalna waga użytkownika (kg): 130 - składany na krzyżaku |
| 6 | Wózek inwalidzki | 1 | - szerokość całkowita wózka (cm): 67,5-68 - możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , - możliwość regulacji odchylenia podłokietników, - pompowane tylne koła, - gumowe (pełne) przednie koła, - wysokość siedziska od podłoża (cm):51 - głębokość siedziska (cm): 45 - wysokość oparcia (cm): 41 - waga wózka (kg): max 18 - maksymalna waga użytkownika (kg): 130 - składany na krzyżaku |
| 7 | Kule łokciowe | 40 | - wysokość uchwytu od podłogi: od 78 do 105 cm. - Średnica rękojeści: 3,5 cm - Ilość stopni regulacji wysokości: 11 ( co 2,5 cm), - Orientacyjny wzrost użytkownika od 155 cm – do 205 cm. - Kąt podparcia 28o, - Waga 510 g, - Wykonana z aluminium, zabezpieczona nasadką, - Regulacja za pomocą klipsa, - Specjalne tworzywo w miejscu oparcia dłoni i przedramienia, pełniące rolę zabezpieczenia przeciwko poślizgowi dłoni, - maksymalne obciążenie: 150 kg. |
| 8 | Kule łokciowe dziecięce | 10 | - wykonane z aluminium, - odpowiednie dla osoby o wzroście: od 115 cm do 155 cm, - dodatkowa regulacja: rękojeść/przedramię: 11-16 cm, - wytrzymała gumowa nasadka, - grubość uchwytu do 3,2 cm. - Kąt podparcia 20o - regulowana wysokość: 55-78 cm, od uchwytu do podłoża, - Waga do: 0,35 kg Maksymalne obciążenie: 100 kg |
| 9 | Rotor kończyn górnych i dolnych | 10 | - Materiał podstawowy: Stal - Konstrukcja składana - Stopki antypoźlizgowe - Wymiary: wys. 240 mm x szer. 400 mm x dł. 410 mm - Dopuszczalne obciążenie: 50 kg (łącznie na oba pedały) - Masa całkowita: 2,3 kg |
| 10 | Przenośne łóżko do masażu | 1 | - zagłówek z regulacją kąta pochylenia, - pokrowiec transportowy , - podłokietniki boczne, - wałek rehabilitacyjny, - wycięte panele - Wysokość : od 60cm do 80cm - Szerokość 67cm - Długość : 180cm (210cm z zagłówkiem) - Waga : do 16 kg (bez wyposażenia) - Obicie : PVC 1,0mm + PU 30mm T30T HD - ATEST FIRA i EKOTEX - Max. waga pacjenta : 170kg - Wytrzymałość dynamiczna : 800kg - Certyfikaty : TUV, CE, Wyr. Med. |
| 11 | Kule pachowe | 16 | - regulowany uchwyt, - miękkie podparcie pod pachę, - szeroki zakres regulacji, - aluminiowy trzon z gumową nasadką, - maksymalne obciążenie 100 kg, Rozmiary: rozmiar S – 4szt - regulacja wysokości 94-114 cm, rozmiar M – 6szt - regulacja wysokości 114-134 cm., rozmiar L – 6 szt - regulacja wysokości 134-154 cm., |
| 12 | Balkonik rehabilitacyjny dwufunkcyjny | 10 | - Materiał wykonania: aluminium - Waga: 2,65 kg - Szerokość (min/max): 63,5/64 cm - Długość: 46,5 cm - Wysokość (min/max): 82,4/92,2 cm - Odległość między uchwytami: 47 cm - Obciążenie: 100 kg |
| 13 | rolator chodzik | 10 | - Możliwość złożenia urządzenia, - Możliwość regulacji wysokości rączek (umożliwia dopasowanie do wzrostu w zakresie od 150 cm do 200 cm) - Posiada hamulce (również z możliwością stałej blokady kół) - Maksymalne obciążenie 120 kg, - Szerokość od 55 cm do 62 cm, - Waga do 11 kg, |
| 14 | Materac przeciwodleżynowy | 30 | - Konstrukcja rurowa (rury wymienne), - Zmiennociśnieniowy, - Minimum 16 komór, - Dodatkowe wyłogi pod materac stabilizujące go na łóżku, - Wykonany z PVC o dużej elastyczności, - Maksymalna waga pacjenta 150kg, - Zewnętrzny filtr i bezpiecznik, - Zakres regulacji ciśnienia: min. 25mmHg – 100mm Hg, - Pompa pracuje w cyklach: 5 min. -10 min., - Rozmiar materaca: 200x87-90x9-11 cm, - Waga materaca : do 4,5 kg, - Waga pompy: do 1,5 kg, - Zasilanie: 220V/50 Hz, 8 W. |
| 15 | Łóżko rehabilitacyjne | 14 | Regulacja wysokości i segmentów: - Regulacja segmentu oparcia pleców: 0 ÷ 70° - Regulacja segmentu oparcia podudzi: 0 ÷ 20° - Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych: 40 ÷ 80 cm - Funkcja Trendelenburga (opcjonalnie) - Funkcja anty-Trendelenburga (opcjonalnie) Wymiary leża: - Długość: 200 cm - Szerokość: 90 cm Wymiary zewnętrzne: - Długość: do 216 cm - Szerokość: do 104 cm - Długość segmentu oparcia pleców: 80 cm Obciążenie: - Bezpieczne obciążenie robocze: 175 kg - Maksymalna waga użytkownika: 135 kg - Ciężar całkowity: do 103 kg - Najcięższa pojedyncza część: 17,2 kg |
| 16 | Koncentrator tlenu | 5 | - Wymiary: do 72 x do 38 x do 68 cm, - Waga urządzenia: do 28 kg, - Zasilanie sieciowe, - Pobór mocy : do 320 VA, - Koncentracja tlenu: 93% +/- 3 %, - Głośność: do 60 dB, - Przepływ: od 0,5 do 3l/min, - Urządzenie wyposażone w czujnik stężenia tlenu, - System funkcji alarmowych: niskiej koncentracji tlenu, nieprawidłowego rozprowadzenia ciśnienia, awarii kompresora, niskiego poziomu przepływu. |
| 17 | Nasadka na toaletę | 10 | - Wykonana z solidnego antybakteryjnego tworzywa łatwego w utrzymaniu czystości - trzy regulowane uchwyty do sedesu - Pasuje do większości standardowych muszli klozetowych - Nakładki antypoślizgowe na bocznych podłokietnikach, które są także obrotowe i ułatwiają siadanie jak i wstawanie - Łatwy i szybki montaż na toalecie, higieniczne wycięcia. - Maksymalne obciążenie to 100 kg - Wymiary nakładki: ok. 55 x 44 x 32 cm - zakres regulacji mocowań 340-380 mm - podwyższa sedes o 10 cm |
| 18 | Krzesełko toaletowe | 10 | - Szerokość całkowita: 54 cm - Szerokość wewnętrzna: 45 cm - Głębokość całkowita: 52 cm - Wysokość siedziska od podłoża: 39-49 cm - Wysokość całkowita: 63-73 cm - Wymiar siedziska: 47 cm x 42 cm - Waga: do 8 kg - Maksymalne obciążenie: 120 kg - Wyposażone w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnikiem sanitarnym - Krzesło wykonane ze stalowej malowanej proszkowo ramy - Regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami - Łatwe składanie - Wyposażone w boczne uchwyty |
| 19 | Wózek toaletowy | 10 | - Rama stalowa, malowana proszkowo, składana. - uchylne i wyjmowane podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie - siedzisko miękkie,, tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem, - koła pełne (gumowe) obrotowe, - wyposażony w hamulce, - uchylne podnóżki, - pojemnik sanitarny. - można nim najeżdżać na sedes, - maksymalna waga użytkownika 120 kg, - waga do 11 kg, - szerokość wózka do 55 cm. - szerokość siedziska 45 cm, - wysokość siedziska 53 cm, - głębokość siedziska 44 cm, wysokość oparcia 44 cm. |
| 20 | Laska typu trójnóg | 10 | - Materiał: Aluminium / stal - Średnica rurki zewnętrznej 2,5 cm - Średnica rurki wewnętrznej 2 cm - Zakres regulacji wysokości 78 cm – 101 cm - Dopuszczalne max. obciążenie 100 kg - Masa wyrobu do 1 kg |
| 21 | Podnośnik transportowo – kąpielowy | 1 | - Wysokość 184 cm, - Długość 129 cm, - Minimalna szerokość nóg 68 cm, - Maksymalna szerokość nóg 122,5 cm, - Waga pacjenta 175 kg, - Waga podnośnika 42 kg, - Wysokość kół 11,5 cm, - Wyposażony w siedzisko uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów - rozmiarM, - Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie bez użycia narzędzi, - Wyposażony w siłowniki wysokiej jakości, - Wyposażony w kółka z blokadą, - Przycisk awaryjny, - Ruchoma rama jezdna, - Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjenta zarówno z łóżka i wózka jak i z pozycji podłogi. |
| 22 | Podnośnik transportowo – kąpielowy | 1 | - Wysokość 174 cm, - Długość 111,5 cm, - Minimalna szerokość nóg 55 cm, - Maksymalna szerokość nóg 103,5 cm, - Waga pacjenta 150 kg, - Waga podnośnika 37 kg - Wysokość kół 11,5 cm, - Wyposażony w siedzisko uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów - rozmiarL, - Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie bez użycia narzędzi, - Wyposażony w siłowniki wysokiej jakości, - Wyposażony w kółka z blokadą, - Przycisk awaryjny, - Ruchoma rama jezdna, - Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjenta zarówno z łóżka i wózka jak i z pozycji podłogi. |
| 23 | Podnośnik transportowo – kąpielowy | 1 | - Wysokość 184 cm, - Długość 129 cm, - Minimalna szerokość nóg 68 cm, - Maksymalna szerokość nóg 122,5 cm, - Waga pacjenta 175 kg, - Waga podnośnika 42 kg, - Wysokość kół 11,5 cm, - Wyposażony w siedzisko uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów - rozmiar XL, - Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie bez użycia narzędzi, - Wyposażony w siłowniki wysokiej jakości, - Wyposażony w kółka z blokadą, - Przycisk awaryjny, - Ruchoma rama jezdna, - Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjenta zarówno z łóżka i wózka jak i z pozycji podłogi. |

- Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia:

- Dla pkt 3-9, 11-15, 18, 20 ust. 6 Cz. I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – 23.01.2018 roku

- Dla pkt 1-2, 10, 16-17,19, 21-23 ust. 6 Cz. I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – 09.03.2018 roku

- Realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu, zakończone podpisaniem protokołu odbioru oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie jego obsługi.

- Rozliczenie z Wykonawcą

- Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odbywać na podstawie ceny podanej w treści  oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Cena za dostawę, podana przez Oferenta powinna obejmować wszystkie koszty związane z jej wykonaniem.

- Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, montażu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

- Wykonawca, w dniu podpisania umowy złoży oświadczenie, iż nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku). Dotyczy to zarówno wykonawców będących osobami fizycznymi jak i podmiotów gospodarczych.

- Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni, liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu za niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawca z tego tytułu zostanie obciążony karą umowną równą wysokości niekwalifikowalnych wydatków.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekraczającej wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów nieobjętych karą umowną.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:

- Terminu realizacji umowy;

- Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających maksymalnie do 20% wartości zamówienia podstawowego.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  w zakresie objętym postępowaniem, lub dostawę  sprzętu o podobnym charakterze, o wartości minimum 50.000 zł brutto (przynajmniej jedna dostawa).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia   wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości min. 50.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniających wykonanie zamówienia.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

- nie są powiązani z Zamawiającym

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać:

  - Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty oraz dołączyć oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do oferty. Ponadto, Wykonawca załącza do oferty wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości min. 50.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca musi dołączyć wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dołączyć następujące dokumenty: opisy, katalogi lub fotografie.

  - Forma oświadczeń i dokumentów

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane,

  - Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Oferenta,

  - Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem i opatrzone datą,

  - Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny lub przesłać w formie scanu na adres mailowy zps@powiatrawski.pl.

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

- Cena

- Gwarancja,

Poszczególnym kryteriom przyznano następujące wagi:

- cena (C) – waga 90 %

- gwarancja ( G ) – waga 10%

- OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM CENA

Kryterium cena (C) - waga 90%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = ----------------------------------------   x 90

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM GWARANCJA

Kryterium gwarancji  – waga 10%

Zamawiający przyzna punkty na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Długość gwarancji będzie oceniana następująco:

Gwarancja do 24 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancja do 36 miesięcy – 3 pkt.

Gwarancja do 48 miesięcy – 6 pkt

Gwarancja do 60 miesięcy – 10 pkt.

Ilość punktów za gwarancję w ocenianej ofercie G = -------------------------------------------------------------------------------- x 10 Maksymalna ilość punktów otrzymanych za gwarancję G - ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

Zamawiający w ramach każdego pakietu dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty = C + G

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów,  Zamawiający  wybierze ofertę z najniższą ceną.

- INFORMACJA O WYKLUCZENIACH Z MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający wyklucza z udziału w procedurze naboru ofert podmioty z nim powiązane w sposób osobowy lub kapitałowy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU I FORMY ZŁOŻENIA OFERTY:

- Oferta może zostać złożona osobiście, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres podany poniżej, lub drogą elektroniczną na adres zps@powiatrawski.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Ul. Kościuszki 5

96-200 Rawa Mazowiecka

- Dopuszczamy możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres mailowy: zps@powiatrawski.pl, z uwzględnieniem, że oferta musi zostać przesłana w dobrej jakości umożliwiającej odczytanie oferty i wszystkich dokumentów dołączonych do niej oraz w odpowiedniej kolejności, zgodnie z numerami stron oferty.

- Ofertę należy złożyć  do dnia 2018.01.09 do godziny 10.00.

- Ogłoszenie wyników i poinformowanie Oferentów o wyniku postępowania nastąpi po zweryfikowaniu złożonych ofert pod względem formalnym (kryteria dostępu), podliczeniu punktów uzyskanych przez złożone oferty.

- Zamawiający upubliczni informację o wyniku a stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. w sposób, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Zamawiający po zakończeniu wyboru wykonawców (jeżeli taki nastąpi) niezwłocznie skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy                i realizacji usługi.

- Sposób kontaktu z Wykonawcą – pisemny, drogą e-mailową: anna.dudek-lisowska@fidees.org ( zgodnie z umową nr 214/2017 z dnia 27.11.2017r. zawartą pomiędzy Powiatem Rawskim a Fundacją Idee Społeczne Fidees).

- Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: Anna Dudek – Lisowska.