EGZ nr

# Dokumentacja Techniczna

| Nazwa obiektu: | Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce – Boguszyce –( gr. pow.) Podkonice od km. 1+180 do km. 6212 |
| --- | --- |
| Teren inwestycji: | Gmina Rawa Mazowiecka Działka nr ew. : 68 obr. Boguszyce, 266, 123, 87/4, 267, 269/1 obr. Boguszyce Małe 50, 120 obr. Zarzecze 137 obr. Garłów 1188 obr. Księża Wola |
| Inwestor: | Powiat Rawski |
|  | Ul. Plac Wolności 1 |
|  | 96-200, Rawa Mazowiecka |

Jednostka projektowa:      P.P. KRESKA

UL. AKACJOWA  4

96-200, RAWA MAZOWIECKA

Rawa Mazowiecka        luty   2023

Spis treści:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Dane wyjściowe do projektowania						str. 2

- Opis techniczny								str. 4

- Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia				str. 14

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny					szkic			str. 15

- Zagospodarowanie terenu 				skala 1:500		str. 16– 29

- Przekroje normalne					skala 1:50		str. 30

- Wykaz oznakowania								str. 31

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce – Boguszyce - (gr. pow.) Podkonice od km. 1+180 do km. 6+212

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna/numer drogi					- L

b) długość odcinka							- 3830.00 m

c) kategoria ruchu 							- KR1

d) kategoria drogi							- droga powiatowa

e) prędkość projektowa						- 40 km/h

f) kategoria terenu							- płaski

g) rodzaj przekroju poprzecznego					- zamiejski

h) szerokość jezdni							- 5.00 m

i) szerokość poboczy		 					- 1.00 m

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowane wyrównanie betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

w ilości średnio 75 kg/m2

- Istniejące podłoże bitumiczne o grubości średnio 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

4. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

- Obiekty inżynierskie, w tym:

-  przepusty 	- nie przewiduje się

6. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

7. Zjazdy			                                                    - nie przewiduje się

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu /	-  wg odrębnego zał.

oznakowanie pionowe i poziome

10. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

11. Przebudowa urządzeń kolidujących	- nie przewiduje się

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi dokumentację techniczną  dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce-Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice od km. 1+180 do km. 6+212,,

Przedmiotowa droga powiatowa jest  zlokalizowana w całości na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w Powiecie Rawskim (woj. łódzkie).

Niniejsza dokumentacja obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDKiA w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Podkład mapowy do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Wyniki szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na odtworzeniu parametrów geometrycznych

i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi powiatowej należy zaklasyfikować jako remont drogi  powiatowej.

Lokalizację odcinka przedmiotowej drogi powiatowej przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach zadania, polegającego na remoncie drogi  powiatowej nr 4153E, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Oczyszczenie istniejącego podłoża bitumicznego

- Odtworzenie profilu drogi przez wyrównanie podłoża bitumicznego jezdni betonem asfaltowym, średnio w ilości  75 kg/m2;

- Odtworzenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

- Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

o grubości min. 10 cm – szer.  0,5m

- Odtworzenie poboczy z gruntu pozyskanego na miejscu o grubości min. 10 cm

– szer.  0,5m

- Wymiana znaków pionowych wraz ze słupkami

- Konserwacja rowów przydrożnych

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi powiatowej  w miejscowości: Biała Rawska o długości:   5032 mb.

Położenie przedmiotowej drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez obszary zabudowy miejscowości Soszyce, Boguszyce, Księża Wola oraz tereny upraw rolnych. Początek zakresu robót (km 1+180) przyjęto na przedłużeniu od DK 72 . Zakończenie planowanego remontu drogi przyjęto w km 6+212 – granica powiatu.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona  do remontu droga została zaliczona do kategorii dróg powiatowych (w zarządzie Powiatu Rawskiego) i posiada  nadany numer 4153E o łącznej dł. ok. 6.2 km. . Dla realizacji przedmiotowego zadania przyjęto, że docelową klasą techniczną dla przedmiotowej drogi gminnej będzie klasa L.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi wynosi około 12.50m. Szerokość ta jest wystarczająca dla realizacji planowanego zakresu prac drogowych związanych z remontem drogi, polegającą na realizacji robót wyłącznie w obrębie jezdni, poboczy oraz części rowów. Wszystkie planowane roboty związane z remontem drogi powiatowej odbywać się będą zatem w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Przeznaczony do remontu fragment drogi powiatowej o długości: 5032m przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią: zabudowa wiejska miejscowości Soszyce, Boguszyce, Księża Wola oraz znaczne obszary upraw rolnych.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada wyeksploatowaną nawierzchnię asfaltową na podłożu z kruszywa łamanego o grubości warstwy bitumicznej średnio od 3 do 5 cm i szerokości ok. 4.00 do 5.00 m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Występują spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe świadczące o braku nośności, podłużne koleiny, poza tym niebezpieczne głębokie ubytki w obrębie krawędzi jezdni i lokalne zapadnięcia, utrudniające jazdę. Należy stwierdzić, że nawierzchnia bitumiczna wykazuje już silne cechy zestarzenia: liczne wykruszenia grysów i powierzchniowe ubytki bitumu. Ponadto podczas oględzin drogi stwierdzono, że na części powierzchni jezdni wykonane zostały niewielkie roboty utrzymaniowe przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej. Nie przyniosły one jednak długotrwałych efektów. Dla celów planowanego remontu należy przyjąć, że istniejąca konstrukcja jezdni może być traktowana jako stabilne podłoże pod odtwarzane warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zjazdy. Niektóre zjazdy do posesji posiadają utwardzoną nawierzchnię z kruszywa. Istniejące zjazdy do pól i na drogi gruntowe posiadają również nawierzchnię gruntową.

Niniejsza dokumentacja przewiduje utwardzenie istniejących zjazdów kruszywem łamanym.

Pobocza. Pobocza gruntowe są na przeważającym odcinku zaniżone, co sprzyja niszczeniu krawędzi jezdni. Przebieg poboczy jest lokalnie dość nieregularny; ponadto pobocza częściowo zarośnięte są przez chwasty.

Niniejsze opracowanie przewiduje utwardzenie istniejących poboczy kruszywem łamanym frakcji  0- 31/5 mm. wraz z zagęszczeniem mechanicznym ( wskaźnik zagęszczenia min. 0.8), na szerokości 0.5m. Pozostała część poboczy (0.5 m) zostanie wykonana z gruntu pozyskanego na miejscu (konserwacja rowów)

Odwodnienie. Na całej długości planowanego remontu istnieją rowy przydrożne w złym stanie technicznym. Są zamulone, zakrzaczone. Na obecnym etapie remontu drogi przewiduje się także ich odtworzenie i konserwację. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W obrębie jezdni i poboczy drogi planowanej do remontu nie występują urządzenia obce.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi powiatowej objętej niniejszym opracowaniem nie występują drzewa, które w związku z planowanym remontem jezdni i poboczy stanowiłyby kolizję. Przed przystąpieniem do robót konieczne będzie usunięcie chwastów i zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy na całości zakresu robót.

Ocena ogólna. Droga powiatowa nr  4153E, przebiegająca przez m. Soszyce, Boguszyce, Księża Wola na działkach oznaczonych numerami : 68, 266, 123, 87/4, 267, 269/1, 50, 120, 137, 1188  posiada  wyeksploatowaną w około 70 % i znacznym stopniu zdeformowaną przez ciężki ruch nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia na przedmiotowym odcinku drogi, z uwagi na konstrukcję i szerokość, nie jest dostosowana do przenoszenia rosnącego ruchu pojazdów ciężarowych i ciężkich maszyn rolniczych. Znaczne uszkodzenia nawierzchni drogi stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Z uwagi na powyższe okoliczności przedmiotowy odcinek drogi powiatowej kwalifikuje się do pilnego przeprowadzenia robót, polegających na remoncie jezdni i poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu remontu drogi nr 4153E  w miejscowości Soszyce, Boguszyce, Księża Wola na odcinku o długości 5032 m,

będzie charakteryzował się następującymi parametrami:

- Klasa techniczna							L

- Kategoria obciążenia ruchem					KR1

- Szerokość jezdni							5.00 m

- Szerokość poboczy						1.00 m

- Prędkość projektowa						40 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych i łukach				2 % (dwustronna)

- Przechyłka jezdni na łuku nr					2 % (jednostronna)

- Przechyłka pobocza prawego					6 %

- Przechyłka pobocza lewego					6 %

- Odwodnienie							powierzchniowe (rowy)

Konstrukcja nawierzchni. W ramach planowanego remontu drogi przyjęto do realizacji następującą konstrukcję jezdni:

1.Odtworzenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

2.Odtworzenie profilu jezdni przez wyrównanie betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008 w ilości średnio 75 kg/m2

3. Istniejące podłoże bitumiczne zmiennej grubości na podbudowie z kruszywa łamanego o zmiennej grubości

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi powiatowej o długości 5032 m składa  się w planie z 7 odcinków prostych, 6 łuków kołowych o promieniach od 120 m do 500 m. Projektowany profil poprzeczny drogi na wszystkich prostych przewidziano jako daszkowy o wartości przechyłki ipd = 2,0 %. Na łukach kołowych przewidziano profil ze spadkiem jednostronnym o ipj = 2,0 %.

Szerokość jezdni drogi pozostanie bez zmian i będzie wynosiła: 5.00 m. Zmiana przechyłek w obrębie łuków kołowych przewidziana jest na długości prostych przejściowych L=15.00 m. Szerokość poboczy przewidzianych do uzupełnienia warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości co najmniej 10 cm wynosić będzie po obydwu stronach jezdni po 0.50 m. Pobocza po obydwu stronach jezdni będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 %.

Na pozostałej szerokości należy pobocza uzupełnić gruntem pozyskanym na miejscu (konserwacja rowów)

Uwaga. Przed przystąpieniem do robót drogowych, celem właściwego umiejscowienia poszczególnych elementów drogi, należy bezwzględnie wznowić geodezyjnie granice pasa drogowego drogi powiatowej.

Profil podłużny drogi. Przewidziany do remontu odcinek drogi powiatowej nr 4153E w zlokalizowany jest w terenie płaskim i posiada płynny i regularny przebieg, dostosowany do istniejącego ukształtowania terenu oraz jego zagospodarowania. W profilu podłużnym niweleta wykazuje regularny przebieg, pozbawiony znacznych różnic w następujących po sobie spadkach podłużnych. W związku z planowanym odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu,

przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do istniejącego, lokalnie nierównomiernego przebiegu niwelety drogi.

Nowy poziom niwelety  będzie w związku z tym podwyższony o około +6 cm do +8cm  w stosunku do poziomu istniejącego. Istniejące spadki podłużne osi drogi zostaną zachowane bez istotnych zmian.

Projektowane wyniesienie jezdni ponad obecny poziom niwelety zostało przewidziane przede wszystkim w celu wzmocnienia konstrukcji oraz poprawy odwodnienia korony drogi.

Pobocza. Przewiduje się, że cześć poboczy drogi  (0.5 m ) zostaną wykonane z drobnego dolomitowego kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm. Na pozostałej części (0.5m), pobocza zostaną uzupełnione i zagęszczone materiałem pozyskanym na miejscu. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 1.00 m, natomiast ich grubość – minimum 10 cm. Zewnętrzny spadek poprzeczny poboczy na prostych i łukach kołowych wyniesie 6.0 %.

Zjazdy.

Przewiduje się utwardzenie istniejących zjazdów kruszywem łamanym lub kostką bet.

Odwodnienie drogi. Po zakończeniu remontu odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącego rowu przydrożnego. W związku z remontem nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie,

a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Oznakowanie pionowe. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wymianę istniejących elementów oznakowania pionowego. Znaki przewidziane do wymiany zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków

z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej II generacji przewidziane są jako „średnie”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

REMONT CIĄGU DROGOWEGO DROGI  GMINNEJ  NR. 4153E

w m. Soszyce, Boguszyce, Księża Wola

I. 	PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

### CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót:

  - nawierzchnie (warstwy bitumiczne);

  - pobocza  (kruszywo łamane (nie związane) 0/31,5mm);

  - odwodnienie drogi /przepusty/ (do oczyszczenia);

  - roboty uzupełniające (roboty wykończeniowe).

- Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - Droga powiatowa 4153E

- Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

  - miejsce zagrożenia: pas drogowy drogi powiatowej nr 4104E

  - czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

  - rodzaje zagrożeń:

    - zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn i urządzeń

    - zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja

    - zagrożenia pożarowe: praca urządzeń spalinowych

- Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

Zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez zarządcę drogi oraz Komendę Powiatową  Policji w Rawie Mazowieckiej, projektem organizacji ruchu na czas wykonywania  robót (stanowiska pracy oznakowane, wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi)

- Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

- Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

  - określa zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - wstrzymanie pracy,

    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia

    - ewentualne usunięcie zagrożenia

- zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

  - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

  - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

- bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstra, brygadzistę.

- Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

  - wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz  urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

- Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

  - sprzęt techniczny wyposażony będzie w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej

pomocy

  - na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt p-poż. (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: 1. Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u kierownika  budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót, wykonać

i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Zakres robót

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości | ha |  | 0,400 |
| 2 | KNR 2-01 0105-01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) | szt. |  | 50,000 |
| 3 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. |  | 10,000 |
| 4 | KNR 2-01 0105-02 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. |  | 25,000 |
| 5 | KNR 2-01 0110-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp |  | 40,000 |
| 6 | KNR 2-01 0110-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | mp |  | 25,000 |
| 2 |  | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) km.1+180 do km 6+212 BA 11 S 50/70 W tym skrzyżowania km. 2+750, 3+332, 3+652, | m2 |  | 26 030,000 |
| 8 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2 BA 11 W 50/70 | t |  | 1 951,750 |
| 3 |  | Pobocza i zjazdy |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1402-03 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5 cm | m2 |  | 10 274,000 |
| 10 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza oraz nawierzchnia na zjazdach zjazdy 244 szt. x 15m2 = 3660 m2 pobocza str. L+P 0,5 m x 2500 x 2 =2500 m2 (od km. 1+180 do km 2+750 i od km. 2+750 do km 3+700) pobocza str. L 1.0 m x 2512 = 2512 m2 (od km 3+700 do km. 6+212) pobocza str. P 0.5m x 2512 = 1253 m2 (od km 3+700 do km. 6+212) | m2 |  | 9 925,000 |
| 11 | KNNR 6 0201-01 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm pobocza str. L+P 0,5 m x 2520 x 2 =2520m2 (od km. 1+180 do km 2+750 i od km. 2+750 do km 3+700) pobocza str. L 0.2 m x 2512 =502.40 m2 (od km 3+700 do km. 6+212) pobocza str. P 0.5m x 2512 = 1253 m2 (od km 3+700 do km. 6+212) zjazdy 732 m2 | m2 |  | 5 007,400 |
| 12 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy ( bitumiczne siatka z tworzyw sztucznych) | m2 |  | 1 770,000 |
| 13 | kalkulacja własna | Regulacja pionowa zjazdów (materiał z rozbiórki) | m2 |  | 120,000 |
| 4 |  | Konserwacja rowów odwadniających |  |  |  |
| 14 | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm ( rowy odwadniające) | m |  | 10 424,000 |
| 15 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 244 szt x 8 m | m |  | 1 952,000 |
| 16 | KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa 0-31.5 | m3 |  | 126,720 |
| 17 | KNNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm | szt |  | 4,000 |
| 18 | KNNR 6 0605-07 | Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 50 cm 1. km. 2+750 34mb 2. km. 3+332 15mb | m |  | 49,000 |
| 19 | KNNR 6 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe | m3 |  | 7,350 |
| 20 | KNNR 6 1302-04 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy | m |  | 27,000 |
| 21 | KNNR 6 1302-04 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy | m |  | 18,000 |
| 5 |  | Poszerzenie (od km. 3+407 do km. 3+500) str. L |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 0102-06 | Koryta gł. 58 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 |  | 70,000 |
| 23 | KNNR 6 0106-02 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm | m2 |  | 70,000 |
| 24 | KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 |  | 70,000 |
| 25 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 70,000 |
| 26 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 70,000 |
| 27 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 70,000 |
| 6 |  | Oznakowanie pionowe i poziome |  |  |  |
| 28 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. |  | 49,000 |
| 29 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. |  | 44,000 |
| 30 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 |  | 15,970 |
| 7 |  | Naprawa przełomów |  |  |  |
| 31 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 48 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 |  | 150,000 |
| 32 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 |  | 150,000 |
| 33 | KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 |  | 150,000 |
| 34 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 150,000 |
| 35 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 150,000 |
| 8 |  | Poszerzenie na odcinku od km. 1+180 do km. 2+750 |  |  |  |
| 36 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 600,000 |
| 37 | KNNR 6 0102-06 | Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni | m2 |  | 600,000 |
| 38 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 600,000 |
| 9 |  | Przepust pod drogą km. 3+438 – wzmocnienie podbudowy |  |  |  |
| 40 | KNR 2-01 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  | 30,000 |
| 41 | KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Beton klasy C16/20 | m2 |  | 40,000 |
| 42 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm kruszywo frakcji 0-65 mm | m2 |  | 40,000 |
| 43 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm kruszywo frakcji 0-31.5mm | m2 |  | 40,000 |
| 44 | KNR 2-31 0704-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m | m |  | 60,000 |
| 10 |  | Wykonanie dokumentacji i nadzór inwestorski |  |  |  |
| 45 | Kalkulacja własna | Tablica informacyjna | szt |  | 1,000 |